Процедура перепрошивки аппарата.

- Скачиваете архив прошивки на свой компьютер

- Разархивируете файл в папку на компьютере

- Если требуется пароль (перед началом разархивирования)  - находим его внутри файла disclaimer.txt

- Копируем содержимое папки ALL (если папки ALL внутри архива нет – то копируем содержимое папки, которое соответствуюе вашему аппарату)  в корень флешки.

- Флешка объема 1-32 Гб   формата FAT 32.

- Выключаем аппарат (МФУ или принтер)

- Вставляем флешку с файлами в USB разъём с передней части аппарата.

- Включаем аппарат. Процесс перепрошивки должен начаться автоматически.

- Спустя 5-10 минут (когда на экране устройства закончится активность) выключаем аппарат и извлекаем флешку.

- Снова включаем аппарат.

После перепрошивки вам потребуется сбросить мфу до заводских настроек через инженерное меню, для чего необходимо набрать цифры 10871087 после включения аппарата - выбрать меню по коду 002 Set Factory Def , дождаться появления надписи PW SW off - нажать кнопку питания чтобы выключить аппарат.

Затем включить его и снова зайти в инженерное меню и на этот раз выполнить код 021 Init Memory, дождаться PW SW off и выкл - вкл мфу. После этих танцев можно пользоваться аппаратом в обычном режиме со стандартным логином и паролем (теперь их можно будет поменять).

3500/3500 – Admin/Admin